Работа с микрометром

Основные элементы микрометра

Основные части:

- Наковальня (пятка) — неподвижный элемент.

- Шпиндель — перемещается в сторону наковальни.

- Скоба — жестко соединяет наковальню с другими частями.

- Стопор-зажим — нужен для фиксации полученного измерения и калибровки.

- Стебель с горизонтальными шкалами, смещенных относительно друг друга на 0,5 мм;

- Барабан с круговой шкалой — при движении шпинделя перемещается относительно стебля.

- Трещотка — с ее помощью перемещают шпиндель.

Как настроить

Прежде чем измерить толщину, подготовьте прибор:

- Проверьте целостность. Если штыри для измерения (шпиндель и наковальня) повреждены или шатаются, результат будет некорректным.

- Проверьте движение деталей: шпинделя, стопора, трещотки. Оно должны быть плавными, без «пробуксовок» и помех.

- Выставьте шкалу на 0. Идеально, когда при упоре шпинделя в наковальню шкалы совпадают на нулевой отметке — тогда можно сразу приступать к работе. Но если прибором долго не пользоваться, калибровка может слететь.

Как настроить микрометр:

1. Очистите шпиндель и наковальню.

Для этого сожмите штырями кусочек чистой бумаги несколько раз в разных местах. После этого сведите оба элемента и зафиксируйте стопором — он располагается на скобе со стороны шкалы.

2. Ослабьте барабан на ручке — поверните его против часовой стрелки. После этого можно будет подкрутить шкалу, выставив ее на 0. 
3. Снова затяните барабан и ослабьте стопор.
4. Проверьте работу микрометра — при помощи трещотки разведите и сведите штыри. Если после нескольких попыток прибор показал 0, значит, он настроен правильно.

Правила измерения микрометром шеек коленчатого вала

Ссылка на обучающее видео https://yandex.ru/video/preview/336447836081777737

Ссылка на текст https://studfile.net/preview/10072836/page:2/

Измерить диаметры шеек вала:

- коленчатый вал тщательно протирается и подвергается осмотру. Центровые отверстия при наличии забоин и заусениц зачищаются шабером;

- микрометром замеряют диаметры коренных и шатунных шеек, для этого коленчатый вал поворачивают в удобное положение. При длине шейки до 40 мм замеры производятся в двух поясах, а при длине более 40 мм - в трех-четырех около галтелей и в середине шейки, но не в зоне отверстия для смазки.

В каждом поясе на измеряемых коренных и шатунных шейках замеры производятся в двух плоскостях - в направлении вертикальной оси симметрии щеки первой коренной шейки (промер а-а) и перпендикулярно ей (промер в сечении б-б, рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема измерения шеек коленчатого вала (ш.ш. – шатунная шейка; к.ш. – коренная шейка)

Каждый замер выполняется два-три раза, подсчитываются средние результаты замеров и заносятся в соответствующий бланк отчета (таблица 2). При измерении микрометр удобнее держать левой рукой, а правой поворачивать его головку до момента действия трещотки. Мерительные поверхности пятки и шпинделя микрометра не должны туго проходить до поверхности шейки вала, а лишь слегка "закусывать" ее.

Таблица 2 – Результаты замеров

|  | Коренные шейки |  |  |  |  |  | Шатунные шейки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Пояс заме-ров | Диа-метр плос-кости а-а б-б | Конус-ность | Оваль-ность | Абсолютн. износ плос-кости а-а б-б | Требу-емый ремон-тный размер | Пояс заме-ров | Диа-метр плос-кости а-а б-б | Кону-сность | Овальность | Абсо-лютн. износ плос-кости а-а б-б | Требу-емый ремон-тный размер |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |

Дефекты, установленные измерением шеек, заносятся в таблицу 2.

Конусность определяется как разность между результатами измерений в каждом поясе:

К = d1 – d2; К = d3 – d4 – в плоскости а-а;

К = d1 – d2; К = d3 – d4 – в плоскости б-б,

где индексы 1,2,3,4 соответствуют поясам, по которым вычисляется конусность.

Максимальная конусность равняется:

| К max = dmax – dmin, |  |
| --- | --- |
| где dmax и dmin – соответственно наибольший и наименьший диаметры, замеренные в данной плоскости. |  |

Овальность в каждом поясе вычисляется как разность наибольшего и наименьшего диаметров, замеренных в данном поясе.